STUDI KINERJA DAERAH IRIGASI JANTUK

KECAMATAN SUKA MULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Study of Performance of Jantuk  Irrigation Area SukaMulia Sucdistrict East Lombok Regency

Artikel Ilmiah

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S-1 JurusanTeknik Sipil

Oleh :

RANDA RAHMAT HARIANTO

F1A 110 039

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MATARAM

2016

STUDI KINERJA DAERAH IRIGASI JANTUK

KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

RandaRahmatHarianto1, M. BagusBudianto2, Salehudin2

1Mahasiswa JurusanTeknikSipil, FakultasTeknik, UniversitasMataram

2Dosen JurusanTeknikSipil, FakultasTeknik, UniversitasMataram

JurusanTeknikSipil, FakultasTeknik, UniversitasMataram

INTISARI

Irigasi adalah usaha untuk memperoleh air dengan menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk keperluan penunjang produksi pertanian. Secara teknis irigasi juga dapat didefinisikan sebagai upaya menyalurkan air ke lahan pertanian melalui saluran-saluran pembawa ke lahan pertanian dan setelah air tersebut dimanfaatkan secara maksimal, kemudian menyalurkannya kesaluran pembuang dan berakhir ke sungai.

Untuk mengetahui kondisi kinerja daerah irigasi Jantuk perlu dilakukan penilaian indeks kinerja daerah irigasi dengan menggunakan metode PERMEN PU No.32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Operasional dan Pemeliharaan dengan memperhatikan beberapa parameter yang digunakan yaitu kondisi fisik, produktifitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, dan P3A.

Berdasarkan Besar kebutuhan air irigasi rata - rata untuk daerah irigasi Jantuk sebesar 0.31 m3/dt. Dari hasil penilaian indeks kinerja daerah irigasi menurut Permen PU No.32/PRT/M/2007 dapat dilihat indeks kinerja daerah irigasi pada daerah irigasi Jantuk sebesar 60.41% dari nilai indeks kondisi optimum 77.50% (Permen PU No.32/PRT/M/2007), dikatakan indeks kinerja daerah irigasi Jantuk kurang dan perlu diperhatikan. Besar faktor keseimbangan air (faktor K) daerah irigasi Jantuk sebesar 36.81%. Dibutuhkan rehabilitas pada daerah irigasi Jantuk,terdapat beberapa item penanganan diantaranya : Prasarana fisik, produktivitas tanam,  sarana penunjang, organisasi dan personalia, dokumentasi, dan perkumpulan petani pemakai air (P3A).

Kata kunci :Irigasi, Rehabilitasi Jaringan, Hasil Penilaian

STUDY OF PERFORMANCE OF JANTUK IRRIGATION AREA

SUKAMULIA SUCDISTRICT EAST LOMBOK REGENCY

Randa Rahmat Harianto1, M. Bagus Budianto2, Salehudin2

1Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

2Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universita sMataram

ABSTRACT

Irrigation is an effort to obtain the water by using building and artificial drain for the purpose of supporting agricultural production. Technically irrigation can also be defined as an effort to deliver water to the agricultural land by the waterways to the agricultural land and after the water is utilized maximally, and then delivered to the drains waster and ends to the river.

To find out the condition of the performance of irrigation district in Jantuk need to be conducted the performance index assessment by using the method in Government Regulation PU No. 32/PRT/M/2007 about the operational orientation and the maintenance by observation in some parameters such as physical condition, planting productivity, supporting means, personnel organization, documentation, and water user farmer association (P3A).

Based on the irrigation needs of the averages for Jantuk irrigation area about ​​0.31 m3/dt. From the result assessment index of irrigation area by government regulations PU 32 / PRT / M / 2007 can be seen in the performance index of Jantuk irrigation area is amount 60.41% of the value of the optimum conditions index 77.50% (by government regulations PU 32 / PRT / M / 2007), said the performance index of Jantuk irrigation area was less and need to be considered. The large water balance factor (K factor) irrigation area Jantuk is about 36.81%. It is need rehabilitation Reviewed for Jantuk irrigation area, there are several handling items include: physical infrastructure, plant productivity, supporting facilities, organization and personnel, documentation, and water user farmer association (P3A).

Keywords: Irrigation, Rehabilitation, Assessment

- Pendahuluan

Latar Belakang

Irigasi merupakan salah satu upaya untuk pemanfaatan sarana sumber daya air yang berfungsi sebagai penyedia, pengatur dan penyalur air untuk menunjang lahan pertanian.Sistem pengolahan air irigasi yang efesien dan efektif sangat mempengaruhi hasil produksi pertanian yang maksimal dalam rangka memenuhi ketahanan pangan nasional.Selain pengolahan air  hasil produksi pertanian juga dipengaruhi oleh ketersediaan air irigasi yang ada pada daerah tersebut. Ketersediaan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirasi, kehilangan air, kebutuhan air tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan alam melalui hujan dan kontribusi air tanah.

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu pemasok pangan nasional memiliki beberapa daerah irigasi yang tentunya sangat menujang dalam peningkatan produksi pangan tersebut.Salah satunya pada daerah Lombok Timur yaitu daerah irigasi Jantuk.Daerah irigasi Jantuk terletak di kecamatan Sukamulia.Berdasarkan data irigasi dari pengamat daerah irigasiJantuk memiliki luas baku sebesar 224 Ha, sedangkan luas daerah irigasi seluas 210 Ha. Daerah irigsi jantuk mengambil aliran air dari bendung sembe yang mengambil aliran sungai tojang.Karena sungai marongge yang berada disebelah selatan daerah irigasi jantuk merupakan sungai tadah hujan.

Dari hasil survey panjang saluran pada daerah irigasi jantuk adalah 2.171 m,dari hasil survey untuk luas baku pada daerah irigasi jantuk adalah 296,67 Ha dan luas daerah irigasi 257,64 m. Penurunan produktifitas tanam pada daerah irigasi jantuk dipengaruhi oleh beberpahal diantaranya, kondisi bangunan yang sebagaian besar mengalami kerusakan, saluran tertutup sedimentasi, ada beberapa ruas saluran yang belum dilining dan masih menggunakan saluran tanah, selain itu kehilangan debit pada saluran diakibatkan pengambilan liar. Hal tersebut dapat mengakibatkan kurang berfungsinya secara optimal daerah irigasi tersebut.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan diatas maka penulis mengambil judul “Studi Kinerja Daerah Irigasi Jantuk Kecamatan Sukamulia Lombok Timur”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam perencanaan ini adalah sebagai berikut :

- Berapa besar kebutuhan air untuk Daerah IrigasiJantuk ?

- Bagaimana kinerja jaringan irigasi Jantuk?

- Bagaimana faktor K pada daerah irigasi jantuk ?

- Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja jaringan irigasi Jantuk ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

- Untuk mengetahui kebutuhan air irigasi pada daerah layanan jaringan irigasi Jantuk.

- Untuk mengetahui kinerja jaringan irigasi Jantuk.

- Untuk mengetahui nilai faktor K pada daerah irigasi jantuk.

- Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja jaringan irigasi Jantuk secara garis besar.

Manfaat  Penelitian

Manfaat penelitian ini ditinjau dari segi ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

- Memberikan alternative dalam meningkatkan kinerja jaringan irigasi Jantuk.

- Menambah pengetahuan mahasiswa tentang peningkatan kinerja jaringan irigasi.

Batasan Masalah

- Dalam perhitungan kebutuhan air irigasi digunakan debit observasi dari pengamat

- Kondisi kinerja daerah irigasi dievaluasi dengan PERMEN PU NO 32/PRT/M/2007

- Tidak menghitung analisa ekonomi dan rencana anggaran biayadan produktifitas tanam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Suroso dkk, (2007) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi kinerja jaringan irigasi banjaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan air irigasi, dari penelitian tersebut diperoleh bahwa.Ketersediaan air di sungai Banjaran saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di DI Banjaran., Pemanfaatan Jaringan Irigasi untuk pelayanan air irigasi kurang maksimal.Efisiensi pemakaian air irigasi sangat rendah.Pemakaian air irigasi di daerah hulu cenderung berlebihan dan pemakaian air irigasi di tengah bahkan di hilir sangat kekurangan air.

Fahrol Ramadhan dan Ahmad Perwira Mulia Tarigan, (2003) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi kinerja saluran jaringan irigasi jeuram kabupaten nagan raya Berdasarkan pengamatan dan evaluasi terhadap kinerja jaringan irigasi Jeuram Kabupaten Nagan Raya, diperoleh bahwa efisiensi saluran sekunder Jeuram sebesar 88,75%, terjadi kehilangan air disepanjang saluran sebesar 1,25%. Jika dibandingankan dengan kondisi normal efisiensi untuk saluran sekunder yaitu 90% maka irigasi ini tergolong masih efisien penyalurannya. Dari hasil perhitungan tingkat efektivitas saluran sebesar 98,11%, yang berarti bahwa saluran sekunder  irigasi Jeuram masih dalam keadaan baik. Dari hasil perhitungan debit andalan diperoleh debit terendah untuk DAS Krueng Seunagan sebesar 7,14 m3/detik sedangkan debit yang disalurkan untuk irigasi sekitar 12 m3/detik. Oleh karena itu, debit 7,00 m3/detik merupakan debit yang lebih terjamin untuk bisa disalurkan ke lahan irigasi.

Olvi Pamadya Utaya Kusuma, Rispiningtati, Rini Wahyu Sayekti (2012) melakukan penelitian dengan judul Studi penelitian skala prioritas peningkatan kinerja jaringan irigasi pada daerah irigasi bodor kabupaten nganjuk dari penelitian tersebut diperoleh bahwa  Pada Daerah Irigasi Bodor mempunyai tingkat kecukupan air sesuai dengan pola pemberian air eksisting pada Jaringan Irigasi Mlilir dengan luas areal tanam 795 ha mempunyai tingkat kecukupan air 55,55%, Jaringan Irigasi Ngrambe Kanan dengan luasareal tanam 112 ha mempunyai tingkat kecukupanair 91,67%, Jaringan Irigasi Ngrambe Kiri denganluas areal tanam 292 ha mempunyai tingkat kecukupan air 55,55%, Jaringan Irigasi Banaran Kanan denganluas areal tanam 174 ha mempunyai tingkat kecukupan air 50,00%, Jaringan Irigasi Banaran Kiri dengan luas areal tanam 513 ha mempunyai tingkat kecukupan air 55,55% dalam satu periode tanam. Penentuan Kinerja Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Bodor ditinjau dari aspek prasarana fisik, produktifitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia,dokumentasi, P3A dengan penilaian yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi diperoleh Jaringan Irigasi Mlilir 74,07 dengan kriteria kinerja baik, Jaringan Irigasi Ngrambe Kanan 79,14 dengan kriteria kinerja baik, Jaringan Irigasi Ngrambe Kiri 76,85 dengan criteria kinerja baik, Jaringan Irigasi Banaran Kanan74,51 dengan kriteria kinerja baik, Jaringan Irigasi Banaran Kiri 77,42 dengan kriteria kinerja baik.Penentuan skala prioritas ber dasarkan evaluasi Faktor Indeks Kinerja maka ditentukan pada aspekfisik Jaringan Irigasi Mlilir dengan nilai prosentase32,17 sebagai skala prioritas penanganan yang pertama,selanjutnya Jaringan Irigasi Banaran Kanan,Jaringan Irigasi Ngrambe Kanan, Jaringan IrigasiNgrambe Kiri, dan Jaringan Irigasi Banaran Kiri.

Ikroman alhamzani (2010) melakukan penelitian dengan judul Analisa efisiensi saluran irigasi di wilayah P3A subak loker rensing bat kecamatan sakra barat lombok timur dari penelitian tersebut diperoleh bahwa besarnya efisiensi rata-rata saluran  sekunder sampai lahan pertanian yaitu sebesar 84,433%, selisih debit air aktual dengan kebutuhan air di sawah pada setiap ruas diperoleh selisih paling kecil terjadi di ruas RG 2 yaitu sebesar 0,000 m³/dtk dengan persentase 0% dan yang paling besar terjadi di ruas RG 6 yaitu sebesar 0,0058 m³/dtk dengan persentase 45,355%.

- LANDASAN TEORI

Kinerja Daerah Irigasi

Kinerja daerah irigasi adalah penilaian cara kerja suatu daerah irigasi berdasarkan kualitas dan kuantitas pada daerah irigasi tersebut. Penilaian kinerja daerah irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja daerah irigasi yang meliputi:

- Prasarana Fisik

- Produktifitas Tanaman

- SaranaPenunjang

- Organisasi Personalia

- Dokumentasi

- Kondisi kelembagaan P3A

Hujan Rerata Daerah

Ada beberapa cara yang digunakan dalam perhitungan hujan rata-rata kawasan atau daerah (Suripin, 2004) :

- Rata-rata aljabar

Cara rata – rata aljabar digunakan jika titik pengamatannya banyak dan tersebar merata diseluruh daerah, curah hujan dihitung dengan persamaan :

R=1nR1+R2+∙∙∙∙∙Rn	 (2-1)

dengan :

: curah hujan rata-rata daerah (mm),

n	: jumlah titik-titik/pos pengamatan,

Rn	: tinggi curah hujan di tiap titik pengamatan (mm).

- Poligon Thissen

Metode ini dikenal juga sebagai metode rata – rata timbang. Daerah pengaruh dibentuk dengan menggambarkan garis – garis sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antara dua pos penakar terdekat.

Gambar 2.1 Metode Polygon Thissen

(Sumber : Suripin, 2004)

R=A1R1+A2R2+∙∙∙∙∙+AnRnA1+A2+An	(2-2)

dengan :

Rn	: curah hujan yang tercatat di pos penakar hujan  (mm),

An	: luas areal polygon (km2),

1,2,..n	: banyaknya pos penakar hujan.

- Metode Ishoyet

Metode ini merupakan metode yang paling akurat untuk menetukan hujan rata-rata, namun di perlukan keahlian dan pengalaman. Cara ini memperhitungkan secara aktual pengaruh tiap-tiap pos penakar hujan.

R=R0+R12A1+R1+R22A2+∙∙∙∙∙+Rn-1+Rn2AnA1+A2+∙∙∙∙∙+An	  (2-3)

dengan :

Rn	: tinggi curah hujan pada isohyet ke-n (mm),

An	: luas bagian antara garis isohyet.

Analisa Hidrologi

Analisis hidrologi merupakan suatu bagian analisa awal dalam perencanaan bangunan air. Hal ini mempunyai pengertian bahwa informasi dan besaran yang diperoleh dalam analisa hidrologi merupakan masukan penting dalam analisa berikutnya. Hidrologi adalah salah satu aspek yang sangat penting peranannya, dimana tingkat keberhasilan suatu bangunan air dipengaruhi oleh ketelitian dalam menganalisa hidrologi. Parameter hidrologi yang penting untuk perencanaan jaringan irigasi adalah curah hujan dan evapotranspirasi. Tahapan awal analisa hidrologi adalah sebagai berikut :

Penyiapan data

Data yang dimaksudkan  merupakan data yang dapat dikumpulkan secara teratur dan teramati, sehingga dapat memberikan data yang benar-benar mengandung informasi yang tepat. Pengumpulan data ini dilakukan dengan instansi tertentu.

Uji konsistensi data curah hujan

Di dalam suatu seri data hujan bisa terjadi nonhomogenitas data dan ketidaksamaan (incosistency) data. Faktor-faktor yang  menyebabkan data menjadi tidak homogen dan tidak konsisten meliputi :

- Perubahan mendadak pada sistem hidrologis, misalnya karena adanya pembangunan gedung-gedung atau tumbuhnya pohon-pohonan, gempa bumi dan lain-lain.

- Pemindahan alat ukur

- Perubahan cara pengukuran, misalnya penggantian alat dengan jenis dan spesifikasi alat baru atau metode yang berbeda.

Data tidak homogen maupun data tidak konsisten menyebabkan hasil analisis tidak teliti. Oleh karena itu sebelum data tersebut dipakai untuk analisis, terlebih dahulu harus dilakukan uji konsistensi data. Uji konsistensi data sudah meliputi  uji  homogenitas  data  karena  data  yang  konsisten  juga  berarti  data tersebut adalah homogen. Terdapat dua metode yang umum digunakan untuk pengujian yaitu Metode Lengkung Massa Ganda dan Metode RAPS (Rescaled Adjusted  Partial  Sum).  Pengujian  konsistensi  dengan  metode  RAPS  adalah dengan menggunakan data dari stasiun itu sendiri yaitu pengujian dengan komulatif penyimpangan terhadap nilai rata-rata dibagi dengan akar komulatif rerata penyimpangan kuadrat terhadap nilai reratanya, Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Sk*0=0 			(2-1)

Sk*=I+1kYi-Yr 	(2-2)

Dy2=I-1n(Yi-Yr)n 		(2-3)

Sk**=Sk*Dy 			(2-4)

Nilai statistik Qy:

(2-5)

Nilai statistik R:

(2-6)

dengan

Yi = data curah hujan,

Yr = rerata curah hujan,

k   = 1, 2, 3,…, n.

Dengan melihat nilai statistik di atas maka dapat dicari nilai Qy/√n dan Ry/√n, hasil yang didapat dibandingkan dengan nilai Qy/√n syarat dan Ry/√n syarat pada Tabel 2.2. Jika nilai Qy/√n dan Ry/√n hitungan lebih kecil dari nilai Qy/√n dan Ry/√n dari tabel maka data masih dalam batas konsisten.

Tabel 2.1 Persentasi nilai Qy/√n dan Ry/√n

| Jumlah | Qy/√n |  |  | Ry/√n |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 90% | 95% | 99% | 90% | 95% | 99% |
| 10 | 1,05 | 1,14 | 1,29 | 1,21 | 1,28 | 1,38 |
| 20 | 1,10 | 1,22 | 1,42 | 1,34 | 1,43 | 1,60 |
| 30 | 1,12 | 1,24 | 1,46 | 1,40 | 1,50 | 1,70 |
| 40 | 1,13 | 1,26 | 1,50 | 1,42 | 1,53 | 1,74 |

Sumber: Sri Harto, 1993

Evapotranspirasi

Peristiwa berubahnya air menjadi uap dan bergeraknya dari permukaan tanah ke udara disebut evaporasi (penguapan). Peristiwa penguapan dari tanaman disebut transpirasi. Bila kedua-duanya terjadi bersama-sama disebut evapotranspirasi.

Besarnya faktor meteorologi yang akan mempengaruhi besarnya evaporasi adalah sebagai berikut:

- Radiasi matahari, merupakan konversi air ke dalam uap air. Proses ini terjadi hampir tanpa berhenti di siang hari dan kerap kali juga di malam hari. Perubahan dari keadaan cair menjadi gas ini memerlukan input energy yang berupa panas evaporasi. Proses tersebut sangat aktif jika ada penyinaran langsung dari matahari,

- Angin, jika uap air menguap ke atmosfer maka lapisan batas antara tanah dengan udara menjadi jenuh oleh uap air sehingga proses evaporasi berhenti. Agar proses tersebut berjalan terus lapisan jenuh itu harus diganti dengan udara kering. Pergantian itu hanya dimungkinkan kalau ada angin, kecepatan angin memegang peranan penting dalam proses evaporasi,

- Suhu (temperatur), jika suhu udara tanah cukup tinggi proses evaporasi akan berjalan lebih cepat dibandingkan jika suhu udara dan tanah rendah disebabkan karena adanya energi yang tersedia,

- Kelembaban relatif, jika kelembaban udara relatif naik, kemampuan untuk menyerap uap air akan berkurang sehingga laju evaporasi akan menurun.

Jumlah kadar air yang hilang dari tanah oleh transpirasi tergantung pada (Soemarto, 1986) :

- Adanya persediaan air yang cukup (hujan dan lain-lain),

- Faktor-faktor iklim seperti suhu, kelembaban dan lain-lain,

- Tipe dan cara kultivasi tumbuh-tumbuhan.

Evapotranspirasi merupakan faktor yang sangat penting dalam studi pengembangan sumber daya air dan sangat mempengaruhi debit sungai, kapasitas waduk dan penggunaan konsumtif (consumptive use) untuk tanaman.

Perhitungan evapotranspirasi dihitung berdasarkan Metode Penman (modifikasi FAO) sesuai rekomendasi Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO). Persamaan Penman modifikasi FAO adalah: (Anonim, dalam Rahayu, 2011)

ET0=c (W.Rn+1-W.fu.( ea-ed))			    (2.9)

dengan:

ET0	= evapotranspirasi tanaman acuan (mm/hari),

W	= faktor temperatur dan ketinggian,

Rn	= radiasi bersih (mm/hari),

ea        = tekanan uap jenuh (mbar),

ed	= tekanan uap nyata (mbar),

c	= faktor koreksi kecepatan angin dan kelembaban,

Rh	= kelembaban udara (%).

dengan harga-harga:

w=dd+y    (2.10)

dengan rumus pendukung lainnya:

d = 2(0.00738 Tc + 0.8072)Tc -0.0016 (2.11)

y=0.386PL			    (2.12)

P = 1013 – 0.1055. E		    (2.13)

L = 595 – 0,510T		                   (2.14)

dengan:

E 	= elevasi medan dari muka air laut (mm),

T 	= temperatur rata-rata (C˚).

Sedangkan:

Rn =  Rns-  Rnl		 (2.15)

Rns = (1 – α)Rs		 (2.16)

α = 6%		(areal genangan)

α = 25%	(areal irigasi)

α = 25%	(catchment area)

Rns=a+b*nN*Ra	 (2.17)

Menurut Soemarto (1987), a dan b merupakan konstanta yang tergantung letak suatu tempat di atas bumi, untuk Indonesia dapat diambil harga a dan b yang mendekati yaitu Australia a = 0.25 , b = 0.54.

Rnl=fT×f(ed)×f(u)×Ra   (2.18)

ea=7,01×1,062T                         (2.19)

ed=Rh×ea                                   (2.20)

dengan:

Rn	= radiasi bersih gelombang panjang (mm/hari),

Rns	= radiasi bersih gelombang pendek (mm/hari),

Rs	= radiasi gelombang pendek (mm/hari),

Ra  = radiasi teraksial ekstra (mm/hari) yang dipengaruhi oleh letak lintang daerah,

Rh	= kelembaban udara (%),

nN	= lama penyinaran matahari terukur (%).

Dengan harga fungsi-fungsi

fu  =0,27 1+U100               (2.21)

fT  =11,25×1,0133T            (2.22)

fed=0,34-0,044×(ed)0.5 (2.23)

fnN =0,10+0,90×nN              (2.24)

Reduksi pengurangan temperatur karena keinginan elevasi dengan pengaliran diambil menurut persamaan:

Tc=T-0,006×δE           (2.25)

dengan:

Tc	= temperatur terkoreksi (˚C),

T	= temperatur rata-rata (˚C),

δE	= beda tinggi elevasi stasiun dengan lokasi tinjauan (m).

Koreksi kecepatan angin karena perbedaan elevasi pengukuran diambil menurut persamaan:

U2c=U2LiLp17	  (2.26)

dengan:

U2c	= kecepatan angin di lokasi perencanaan,

U2        = kecepatan angin di lokasi pengukuran,

Li	= elevasi lokasi perencanaan,

Lp	= elevasi lokasi pengukuran.

Korelasi terhadap lama penyinaran matahari lokasi perencanaan adalah:

nNc=nN-0,1δE		 (2.27)

dengan:

nN	= lama penyinaran matahari terukur (%),

nNc  	= penyinaran matahari terkoreksi (%).

Tabel 2.2 Nilai Ra Berdasarkan Letak Lintang

Sumber : Suhardjono, 1994

Debit Andalan

Debit andalan adalah debit minimum sungai atau waduk untuk kemungkinan terpenuhi yang sudah ditentukan yang dapat dipakai untuk irigasi. Debit andalan dihitung dengan menggunakan data debit pengamatan rata-rata setengah bulan masing-masing sungai (Anonim, 1986). Debit andalan yang digunakan pada perhitungan ini adalah debit andalan dengan probabilitas 80% (Q80), artinya resiko yang akan dihadapi karena terjadi debit lebih kecil dari debit andalan sebesar 20% banyaknya pengamatan dan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan probabilitas sebagai berikut (Subarkah, 1980 dalam Hariadi 2010):

Q80=mn+1*100%	 (2.28)

dengan:

P      = peluang curah hujan yang terjadi (%),

m      = nomor urut angka pengamatan dalam susunan (dari besar ke kecil),

n       = banyaknya pengamatan (jumlah data),

Q80    = debit andalan dengan probabilitas 80%.

Kebutuhan Air Irigasi

Kebutuhan air irigasi dapat diketahui dengan menghitung kebutuhan air tanaman. Hasil perhitungan irigasi digunakan untuk menganalisis air, yaitu membandingkan debit air yang ada di sungai dengan kebutuhan air irigasi. Persamaan untuk menghitung kebutuhan air irigasi digunakan adalah persamaan : (Anonim, dalam Rahayu, 2011)

NFR = (ETc- Re)/8,64	 (2.30)

dengan :

NFR	= kebutuhan air irigasi (lt/dt/ha),

ETc      = kebutuhan air tanaman (mm/hari),

Re        = curah hujan efektif (mm/hari),

8,64	= faktor konversi dari mm/hari ke lt/dt/ha.

Kebutuhan Air Tanaman

Perhitungan kebutuhan air tanaman diperlukan untuk mengetahui besarnya kebutuhan air irigasi. Hasil perhitungan irigasi digunakan untuk menganalisis air, yaitu membandingkan debit air yang ada di sungai dengan kebutuhan air irigasi. Besarnya kebutuhan air untuk tanaman dipengaruhi oleh bebrapa faktor, yaitu :

1.Penyiapan Lahan

Pada masa penyiapan lahan untuk produksi padi, perhitungan kebutuhan air irigasinya menggunakan metode Van De Goor/Zijlstra (1968). Metode tersebut didasarkan pada laju air konstan dalam liter/detik selama penyiapan lahan (Sumber: Lampiran KP.01)

IR = M x ek/( ek-1)		 (2-26)

dimana:

IR	= Kebutuhan air irigasi di tingkat persawahan (mm/hari)

M	= Kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi dan perkolasi di sawah yang sudah dijenuhkan M = E0 + P, (mm/hari)

K	= MT/S

T 	= Jangka waktu penyiapan lahan (hari)

S	= Kebutuhan air, untuk penjenuhan ditambah dengan genangan air 50 mm yakni 200 + 50 = 250 mm

Tabel 2.2 Kebutuhan Air Irigasi Selama Penyiapan Lahan

| E0 + P | T = | 30 hari | T = | 45 hari |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm/hari) | S = 250 mm | S = 300 mm | S = 250 mm | S = 300 mm |
| 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 | 11,1 11,4 11,7 12,0 12,3 12,6 13,0 13,3 13,6 14,0 14,3 14,7 15,0 | 12,7 13,0 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,2 15,5 15,8 16,2 16,5 | 8,4 8,8 9,1 9,4 9,8 10,1 10,5 10,8 11,2 11,6 12,0 12,4 12,8 | 9,5 9,8 10,1 10,4 10,8 11,1 11,4 11,8 12,1 12,5 12,9 13,2 13,6 |

(Sumber : Lampiran KP.01)

2. Penggunaan Konsumtif

Penggunaan konsumtif untuk tanaman adalah sejumlah air yang dibutuhkan untuk menggantikan air yang hilang akibat evapotranspirasi. Penggunaan konsumtif dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

ETc	= Kc x ETo		(2-27)

dengan:

ETc	=  Kebutuhan air tanaman (mm/hari)

ETo	= Evapotranspirasi potensial (mm/hari), besarnya dihitung dengan   metode Penman (mm/hari)

Kc	=  Koefisien tanaman

Nilai koefisien tanaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Koefisien Tanaman Padi

| Bulan | Nedeco/ Prosida |  | FAO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Varietas Biasa | Varietas Unggul | Varietas Biasa | Varietas Unggul |
| 0.5 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,10 |
| 1 | 1,20 | 1,27 | 1,10 | 1,10 |
| 1.5 | 1,32 | 1,33 | 1,10 | 1,05 |
| 2 | 1,40 | 1,30 | 1,10 | 1,05 |
| 2.5 | 1,35 | 1,30 | 1,10 | 0,95 |
| 3 | 1,24 | 0 | 1,05 | 0 |
| 3.5 | 1,12 |  | 0,95 |  |
| 4 | 0 |  | 0 |  |

(Sumber : Lampiran KP.01)

3. Perkolasi dan Infiltrasi

Infiltrasi merupakan proses masuknya air dari permukaan tanah ke dalam tanah (daerah tidak jenuh), sedangkan perkolasi adalah masuknya air ke daerah tidak jenuh, proses ini tidak dimanfaatkan oleh tanaman. Untuk tujuan perencanaan, tingkat perkolasi standar 1 - 3 mm/hari, dipakai untuk mengestimasi kebutuhan air pada daerah produksi padi (Lampiran KP.01).

4. Penggantian Genangan Air

Pada proses budidaya tanaman padi penggantian lapisan air dilakukan pada:

- Setelah pemupukan, diusahakan untuk menjadwalkan dan mengganti lapisan air menurut kebutuhan.

- Jika ada penjadwalan semacam itu, dilakukan penggantian sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mm (atau 3,3 mm/hari selama ½ bulan) selama sebulan dan dua bulan setelah tranplantasi (pemindahan).

5.Efisiensi Irigasi

Efisiensi irigasi digunakan untuk menentukan efektifitas sistem irigasi dan pengolahannya dalam memenuhi permintaan penggunaan konsumtif tanaman selama pertumbuhan. Efisiensi irigasi bervariasi tergantung pada tahap pertumbuhan tanaman. Kehilangan air yang mempengaruhi efisiensi irigasi terjadi selama pengangkutan air dari sumber ke sawah dan saat penggunaan sawah selama praktek distribusi yang dilakukan petani. Besarnya efisiensi dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 2.4 Nilai Efisiensi Irigasi

Sumber : Anonim, 1986

Mengacu pada Direktorat Jenderal Pengairan (1986) maka efisiensi irigasi secara keseluruhan diambil 90% dan tingkat tersier 80%. Angka efisiensi irigasi keseluruhan tersebut dihitung dengan cara mengkonversi efisiensi di masing-masing tingkat yaitu 0,9 x 0,9 x 0,8 = 0,648 ≈ 65 %.

6. Curah Hujan Efektif

Curah hujan efektif adalah curah hujan yang jatuh pada suatu daerah dan dapat dipergunakan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Langkah-langkah untuk menghitung curah hujan efektif adalah sebagai berikut:

1.	Merekap data curah hujan bulanan setiap stasiun hujan.

2.	Data curah hujan yang ada, disusun dari yang terbesar hingga yang terkecil (Metode Basic month).

Kemudian dihitung curah hujan efektif rata-rata tiap tahun dengan kemungkinan tidak terpenuhi 50% dan 80%.

Re = 0,7 x R80Jumlah hari (setengah bulan)  (2-28)

Re= 0,7 x R50Jumlah hari (setengah bulan) 	(2-29)

Besarnya curah hujan efektif untuk tanaman  padi diambil sebesar 80% dari curah hujan rencana yaitu curah hujan yang probabilitasnya terpenuhi 80% (R80), sedangkan untuk tanaman palawija diambil 50% (R50).

Kebutuhan Air di Sawah

Yang dimaksud dengan kebutuhan air irigasi disini adalah banyaknya air yang diperlukan oleh tanaman, ditambah air untuk keperluan lain, baik untuk pencucian tanah maupun untuk keperluan lainnya. Secara umum besarnya kebutuhan air irigasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

NFR = ETc + P – Re + WLR	(2-30)

dengan :

NFR 	=	kebutuhan air irigasi (lt/dt/ha)

Etc	=	kebutuhan air tanaman (mm/hari)

P 	= perkolasi (mm)

Re	= curah hujan efektif (mm/hari)

WLR	= pengganti lapisan air rerata (mm/hari)

Faktor K

Faktor K adalah perbandingan antara debit tersedia di bendung dengan debit yang di butuhkan pada periode pembagian dan pemberian air 2 mingguan (awal bulan dan tengah bulan). Jika persediaan air cukup maka faktor K = 1 sedangkan pada persediaan air kurang maka faktor K<1. (Anonim 15/02/2016 )

K= Debit yang tersediaDebit yang dibutuhkan

Evaluasi Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

Evaluasi Kinerja Sistem Irigasi dimaksudkan untuk  mengetahui   kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi:

a.    Prasarana Fisik

b.    Produktifitas Tanaman

c.    Sarana Penunjang

d.    Organisasi Personalia

e.    Dokumentasi

f.    Kondisi kelembagaan P3A

Evaluasi ini dilaksanakan dengan cara penelusuran  tiap  jaringan  irigasi, kemudian melakukan pengamatan dan penilaian  kondisi  prasarasa  fisik  maupun non   fisik   yang   kemudian   menuangkan hasil penilaian menggunakan formulir Evaluasi Kinerja Sistem  Irigasi. Formulir tersebut harus dikondisikan dengan kewenangan   pengelolaan   daerah   irigasi yang bersangkutan yaitu  Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.  Indek Kinerja  Sistem Irigasi ini menggunakan  bobot   penilaian sebagai berikut:

 80-100   : kinerja sangat baik

 70-79     : kinerja baik

 55-69     : kinerja kurang  dan  perlu perhatian

  <55       : kinerja   jelek   dan   perlu perhatian

 Maksimal 100, minimal 55 dan optimum 77,5

3. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Daerah Irigasi Sembe Kecamatan Dasan Lekong Kabupaten Lombok Timur. Seperti terlihat pada Gambar 3.1. berikut:

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian

(Sumber: anonim, 2015)

Tahapan Dan Prosedur Pelaksanaan

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan baik apabila telah dilakukan rencana tahapan pelaksanaan dan prosedur analisa yang benar. Dalam penelitian ini dilakukan tahapan pelaksanaan dan prosedur sebagai berikut:

Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat diperoleh dari observasi langsung dilapangan dan dapat juga diperoleh dari instansi-instansi terkait. Secara umum data dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder.Data primer merupakan data yang diperoleh dari observasi dan pengukuran langsung di lapangan dan Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu instansi terkait berupa data-data hidrologi, seperti data curah hujan dan sebagainya.

Ada beberapa jenis data yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini, diantaranya adalah:

- Data curahhujan,

- Data luaslahanirigasi,

- Data klimatologi,

Analisis Data

Setelah data-data terkumpul dari lapangan, kemudian dilakukan proses analisis data yang sudah terkumpul. Adapun analisis data yang dilakukan dalam studi ini terhadap data-data yang ada, meliputi hal-hal sebagai berikut:

Analisis Hidrologi

  - Perkiraan hujan rencana dilakukan dengan analisis frekuensi terhadap data curah hujan harian maksimum tahunan, dengan lama pengamatan 15 tahun yang berurutan.

  - Analisa konsistensi hujan dengan metode RAPS.

Analisa data klimatologi

- Analisis Kebutuhan Air Tanaman

- Analisa evavotranspirasi dengan metode Penman.

- Menghitung curah hujan efektif

- Menghitung kebutuhan air irigasi didekati dengan persamaan empiris:

NFR = ETc + P – Re + WLR

- Analisis Debit Observasi Probabilitas 80%

- Analisis Faktor Keseimbangan Air (Faktor K)

Penilaian Kinerja Dengan Metode Permen PU No.32/PRT/M/2007

BAGAN ALIR

4. ANALISA HIDROLOGI

Uji Konsistensi Data

Dari hasil perhitungan uji konsistensi data diperoleh hasil seperti pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Uji RAPS Stasiun Ijo Balit

Tabel. 4.2 Nilai (Q/ n0,5) dan (R /n0,5)

(Sumber : Sri Harto, 1993)

Dari hasil uji konsistensi data curah hujan dengan metode RAPS dapat disimpulkan bahwa semua pos hujan yang digunakan pada studi ini konsisten atau memenuhi syarat berdasarkan nilai kritis yang diijinkan untuk metode RAPS (Q/ n0,5) <  (Q/n0,5) ijin 95% serta (R/n0,5) < (R/n0,5)  ijin 99%  (pada Tabel 4.3), konsisten.

Analisis Faktor Keseimbangan Air

Faktor keseimbangan air digunakan untuk menghitung nilai Faktor K pada parameter penilaian indeks kinerja jaringan irigasi menurut Permen  PU  No  32/PRT/M/2007.

Tabel 4.1 Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2010

(Sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.1 Neraca Air Tahun 2010

(Sumber: Hasil perhitungan)

Tabel 4.3.2 Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2011

(Sumber: Hasil perhitungan)

Tabel 4.2 Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2011

(Sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.2 Neraca Air Tahun 2011

(Sumber: Hasil perhitungan)

Tabel 4.3 Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2012

(Sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.3 Neraca Air Tahun 2012

(Sumber: Hasil perhitungan)

Tabel 4.4 Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2013

(Sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.4 Neraca Air Tahun 2013

(Sumber: Hasil perhitungan)

Tabel 4.5 Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2014

(Sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.5 Neraca Air Tahun 2014

(Sumber: Hasil perhitungan)

Tabel 4.6 Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2015

(Sumber: Hasil perhitungan

Grafik 4.6 Neraca Air Tahun 2015

(Sumber: Hasil perhitungan)

Analisis Evaluasi Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

Evaluasi indeks kinerja jaringan irigasi bertujuan untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi Sembe saat ini menurut Permen PU No. 32/PRT/M/2007 dengan menentukan nilai kondisi dari parameter yang telah ditentukan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

(Sumber: Hasil Perhitungan )

Tabel 4.1 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

(Sumber: Hasil Perhitungan )

Tabel 4.1 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

(Sumber: Hasil Perhitungan )

Tabel 4.1 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

(Sumber: Hasil Perhitungan )

Tabel 4.1 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

(Sumber: Hasil Perhitungan )

Tabel 4.1 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

(Sumber: Hasil Perhitungan )

Dari hasil perhitungan tabel di atas dapat kita lihat perbandingan dari beberapa parameter penilaian indeks kinerja daerah irigasi Jantuk sebesar 60.41% dari indeks kinerja optimum menurut Permen PU No 32/PRT/M/2007 sebesar 77.50%. Kondisi daerah irigasi Jantuk saat ini kurang dan perlu penanganan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Besar kebutuhan air irigasi rata - rata untuk daerah irigasi Jantuk sebesar 0.31 m3/dt.

- Dari hasil penilaian indeks kinerja daerah irigasi menurut Permen PU No.32/PRT/M/2007 dapat dilihat indeks kinerja daerah irigasi pada daerah irigasi Jantuk sebesar 60.41% dari nilai indeks kondisi optimum 77.50% (Permen PU No.32/PRT/M/2007), dikatakan indeks kinerja daerah irigasi Jantuk kurang dan perlu diperhatikan.

- Besar faktor keseimbangan air (faktor K) daerah irigasi Jantuk sebesar 36.81%.

- Dibutuhkan rehabilitas pada daerah irigasi Jantuk, terdapat beberapa item penanganan diantaranya : Prasarana fisik, produktivitas tanam,  sarana penunjang, organisasi dan personalia, dokumentasi, dan perkumpulan petani pemakai air (P3A).

Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan berkenaan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Diharapkan kepada intansi terkait agar dilaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi Jantuk untuk meningkatkan kinerja daerah irigasi Jantuk. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan kondisi kinerja daerah irigasi Jantuk kurang dan perlu perhatian.

- Diharapkan kepada masyarakat untuk bisa menyadari kerugian yang timbul akibat pencurian, perusakan bangunan - bangunan infrastuktur, atau membuang sampah di saluran yang menyebabkan penurunan kinerja pada daerah irigasi Jantuk.

- Bagi peneliti selanjutnya, analisis evaluasi indeks kinerja daerah irigasi dapat dilakukan di beberapa daerah irigasi untuk memberikan informasi kondisi kinerja dibeberapa daerah irigasi sebagai pembanding untuk menentukan skala prioritas daerah irigasi yang perlu perhatian dan penanganan lebih dulu.

- Dalam pelaksanan survey inventarisasi untuk data studi dilakukan bersama – sama dengan ketua P3A atau pengamat bendung terkait sebagai penyampai informasi pada daerah irigasi tersebut agar data inventarisasi yang didapatkan tepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 32 / PRT / M / 2007. Menteri Pekerjaan Umum.

Anonim, 1986, Standar Perencanaan Irigasi, Kriteria Perencanaan 01. Direktorat Jendral Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Anonim, 1986, Irigasi dan Bangunan Air. Universitas Gunadarma, Jakarta.

Harto Sri, 1993, Hirdrologi Terapan.

Fahrol Ramadhan dan Ahmad Perwira Mulia Tarigan, (2003) Evaluasi Kinerja SaluranJjaringan Irigasi Jeuram Kabupaten NaganRraya,Jurnal Jurusan Teknik Sipil USU Medan, Medan

Ikroman alhamzani (2010) Analisa efisiensi saluran irigasi di wilayah P3A subak loker rensing bat kecamatan sakra barat lombok timur, Skripsi Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram, Mataram

Olvi Pamadya Utaya Kusuma, Rispiningtati, Rini Wahyu Sayekti (2012) Studi penelitian skala prioritas peningkatan kinerja jaringan irigasi pada daerah irigasi bodor kabupaten nganjuk, Jurnal Jurusan Teknik Pengairan Universitas Brawijaya Malang, Malang

Soemarto,CD, 1986, Hidrologi Teknik, Usaha Nasional : Surabaya

Suroso dkk, (2007) Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi Banjaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan air irigasi,Jurnal Jurusan Teknik Sipil UNSOED Purwokerto, Purwokerto.